ТРИБОТЕХНИКАҒА КІРІСПЕ

  - Жалпы мәліметтер

Триботехника курсы сыртқы үйкелістің және кедіргек беттердің тозу табиғаты мен заңдылықтары; үйкелудің қазіргі заманғы теориялары; үйкеліс коэффициенттерін анықтау әдістері; тозу қарқындылығын есептеу және болжау; абразивтік тозудың түрлері, оның табиғаты және механизмі; үйкеліс және тозу кезіндегі қолданылатын майлар мен қоспалардың мәні, үйкелетін бөлшектерге арналған материалдарды таңдау әдістемесі; ерекше жағдайларда (агрессивті ортада, вакуумда, төмен және жоғары температурада)тозуға төзімділікті, үйкелісті және тозуды арттыру әдістері; үйкеліс пен тозуды зерттеу үшін қолданылатын әдістер мен жабдықтар туралы жалпы мәлімет береді.

Триботехниканың дамуына үлкен үлес қосқан ғалымдар С.Б. Айнбиндер, В.А. Белый, Ф.П. Боуден, Д.Н. Браун, Д.Н. Гаркунов; Б.В. Дерягин, Ю.Н. Дроздов, Ю.А. Евдокимов, А.Ю. Ишлинский, И.В. Крагельский, Н.М. Михин, М.А. Левитин, К. Ипрамов, А.С. Проников, П.А. Ребиндер, Д. Тейбор, М.Н. Хрущов, А.В. Чичинадзе және т.б.

XV ғасырда Леонардо Да Винчи үйкелісті зерттеуде құнды үлес қосқан. Сансыз ғылыми жетістіктерінің бірі үйкеліс заңдарының алғашқы тұжырымын құрды (1519ж.). Леонардо да Винчи үйкеліс күші жанасатын беттердің ауданына емес материалға тәуелді екенін тұжырымдады, ол үйкеліс күшінің жүктемеге тура пропорционал екенін және үйкелісті үйкелетін денелердің арасына жылжымалы денелерді (шарлар немесе роликтер) немесе майлау материалдарын енгізу арқылы азайтуға болатындығын анықтады. Леонардо мәңгілік қозғалтқышты құру мүмкін еместігін негіздейтін, себептердің бірі ретінде үйкелісті қарастырады. Ол алғаш рет үйкеліс коэффициенті ұғымын енгізді, үйкеліс күші үйкеліс беттерінің материалына, оларды өңдеу сапасына байланысты екенін көрсетті, роликті және шарикті подшипниктерді ойлап тапты.

Леонардо Да Винчидің моделін 180 жылдан кейін француз Г.Амонтон (1663-1705ж.ж.) қайта ашты. 1699 жылы Амонтон алдымен үйкелістің жүктеме мөлшеріне, қалыпты үйкеліс бетіне тәуелділік заңын тұжырымдады (сурет. 1.1).

Амонтон үйкелісі-бұл бір денені екінші дененің бетіне көтеру.

Сур. 1.1. Үйкеліс схемасы

Fтр = Fn· f,                             (1.1)

Мұнда Fn – қалыпты жүктеме, Н;

f – үйкеліс коэффициенті.

Осы уақытқа дейін бұл басты формула болып табылады.

Үйкеліс ғылымының негізін қалаушы-Чарльз Кулон (1781). "Қарапайым машиналар теориясы" еңбегінде ол үйкелістің негізгі аспектілерін қамтыды: сырғанауға, тербеліске, тартуға төзімділік, Амонтон Заңын жалпылау және үйкеліс көбінесе жүктемеге аз тәуелді (немесе тәуелді емес), яғни.

Fтр = Fn·f +А,                       (1.2)

Мұнда А – беттердің ұстасуына (жабысуына) байланысты үйкеліс бөлігі.

Кулон үйкеліс көптеген факторларға (жүктеме, жылдамдық, материалдар, кедіргектік, майлау, температура) байланысты екенін көрсетті. Жылжымалы үйкелісті зерттей отырып, Кулон FK-ға домалау формуласын шығарды:

Fk=X·Fn /r,                          (1.3)

Мұнда Χ – жылжымалы үйкеліс коэффициенті, ұзындық өлшемі бар;

r – денені домалату радиусы, м.

Бұл формула қазір қолданылады, бірақ оны бірнеше рет жоққа шығаруға тырысты.

Б. Томпсон (1798) үйкеліс кезінде механикалық энергия жоғалмайтынын, оның жылуға айналатынын көрсетті.

Кулон заңы Ф. Боуден, Д. Тейлор және И. В. Крагельский жасаған қазіргі үйкеліс теорияларының негізін қалады. Екі теория да үйкелістің екіжақты табиғаты идеясына негізделген. Үйкелістің екі компоненті бар деп болжанады: механикалық (деформация) және молекулалық (жабысқақ) және олар жай ғана бірігеді.

f =Fтр /Fn = (Fм+Fд)/Fn= fм+fд,              (1.4)

мұнда Fм және Fд – тиісінше, үйкеліс күшінің молекулалық (жабысқақ) және механикалық (деформациялық) компоненттері, Н;

fм және fд – тиісінше, үйкеліс коэффициентінің молекулалық (жабысқақ) және механикалық (деформациялық) компоненттері.

Ағылшын мектебінің өкілдері (Боуден Ф.П. және т. б.) үйкеліс кезінде ең бастысы деп екі дененің адгезиялық өзара әрекеттесуін, дәнекерлеу көпірлерінің пайда болуын санайды. Бұл көпірлердің бұзылуы үйкеліс күші мен тозуды тудырады. Олар беткі қабаттардың көлемдік деформациясы аз рөл атқарады деп санайды, металдар үшін ол әрдайым пластикалық болады, ал үйкеліс коэффициенті тұрақты мән болып табылады, оның мәні үйкеліс жұбының аз күшті компонентінің қаттылығына кедергінің қатынасы арқылы анықталады.

Көптеген басқа (соның ішінде отандық) ғалымдар үйкелістің табиғатын басқаша түсіндіреді: үйкелістің қалыпты жағдайында екі дененің арасындағы дәнекерлеу көпірлерінің пайда болуын майлау, тотығу қабықтары арқылы жоюға болады. Бастапқы рөлді жүктеме кезінде үздіксіз пайда болатын микротегіссіздік көлемдік деформациясы атқарады. Тозу олардың бірнеше рет деформациялануына байланысты қажалулық бұзылуы нәтижесінде пайда болады. Бұзушылықтар тығыз және пластикалық түрде деформацияланады. Бұл жағдайда берілген жұп үшін үйкеліс коэффициенті қысымға, беттің мөлшеріне, температураға байланысты өзгереді (өзгереді), сондықтан f – күрделі сипаттамасы денелердің қасиеттеріне, микрон түзулердің геометриялық құрылымына және т.б. байланысты болады. Бұл екі көзқарас нақты процестерде де бар.

Жалпы үйкеліс теориясын құру, онда деформация және молекулалық компоненттер постулаттар емес, жуық нәтижелер болады, бұл қазіргі заманғы трибологияның өзекті мәселесі.

  - Триботехниканың негізгі міндеттері және даму перспективалары

Машина жасаудың қарқынды дамуы олардың алдына жаңа міндеттер қоя отырып, триботехника саласындағы мамандардың қызметін үздіксіз ынталандырады. Ғарыштық зерттеулердің, атом энергетикасының дамуы температураның кең диапазонында (криогендіден 1500 °с-қа дейін), вакуумда, агрессивті ортада, майлау әсері жоқ сұйықтықтарда, оның ішінде сұйық металдарда, қарқынды радиация жағдайында үйкелетін денелердің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етуді талап етеді. Биологиялық белсенді ортада подшипниктердің жұмысы үшін материалдарды әзірлеу қажет.

Бірқатар салалар үшін жалпы проблема: автомобиль, трактор, кеме жасау және т.б. – ішкі жану поршеньді қозғалтқыштарының сенімділігін, беріктігін және тиімділігін арттыру. Жаңа міндеттер сутегі отынымен жұмыс істейтін неғұрлым үнемді және экологиялық таза қозғалтқыштарды, адиабатикалық және автомобильдік газ турбиналық қозғалтқыштарды құруға байланысты туындады.

Триботехника, басқа ғылымдар сияқты, үздіксіз дамып келеді. Оның даму кезеңдері кеме техникасын, металл өңдеу өнеркәсібін, теміржол көлігін, автомобиль өнеркәсібін, авиация мен космонавтиканы құрумен байланысты.

Конференциялардың, семинарлардың және т. б. жарияланған еңбектерін талдаудан трипотехниканы дамыту мәселелерін дербес кезеңдерден тұратын келесі бөліктерге бөлуге болады:

- машина бөлшектерінің үйкелуі мен тозуы туралы ілім;

- үйкеліс және тозу мәселелерін конструктивті шешу;

- бөлшектердің тозуға төзімділігін арттырудың технологиялық әдістері;

- пайдалану іс-шаралары арттыру бойынша беріктік машиналар.

Триботехника ғылым ретінде әр түрлі мәселелерді шешуге тура келеді, олардың ішінен ең негізгілерін бөліп қарастыруға болады:

- үйкеліс және триботүйіндірінің тозу механизмдерін зерттеу және үйкеліс кезінде өзара әрекеттесетін процестерді модельдеу;

- триботүйіндерінің беріктігі мен сенімділігін арттыру мақсатында осы процестерді басқару әдістерін әзірлеу;

- берілген пайдалану жағдайларында жанаспалы қаттылықты, үйкеліс күштерін және триботүйіндерінің ұзақ мерзімділігін бағалаудың есептік әдістерін әзірлеу.

Триботехниканың негізгі қолданбалы міндеттері:

- пайдаланудың берілген шарттары кезінде жанаспалы қаттылықтың, тозуға төзімділіктің, триботүйіндердің ұзақ мерзімділігінің талап етілетін мәндерін қамтамасыз ету;

- үйкеліске (тіректерге) энергетикалық шығындарды төмендету, жоғары энергия сыйымдылығын қамтамасыз ету (тежегіштер, фрикциялық берілістер);

- материалдарды олардың тозуын азайту есебінен үнемдеу;

- экологиялық проблемаларды шешу.

Қазіргі уақытта триботехниканың дамуында дамудың жаңа перспективалық бағыттары пайда болды, мысалы:

- микро және наномөлшерлі деңгейлердегі үйкеліс және тозу теориясын дамыту;

- нанотехнологияларды пайдалана отырып, майларға арналған құспаларды әзірлеу;

- күрделі трибожүйелерді компьютерлік модельдеу;

- жаңа жағатын майлар мен жабындар жасау,"супермазка" әсерін пайдалану;

- жер үсті рельефінің параметрлерін ескере отырып, көп қабатты нанокөшірмелермен триботүйіндерінің беріктігін есептеу әдістерін дамыту;

- үйкеліс және тозу процесінде беткі қабаттардың қасиеттерінің өзгеруін ескере отырып, үйкеліс өзара әрекеттесу механикасының модельдерін құру, оның ішінде беткі қабаттардың қасиеттеріне және олардың деформация жылдамдығына әсер ететін байланыс өзара әрекеттесу аймағында жүретін химиялық реакцияларды ескеру;

- заттың үйкеліс жұбының бір бетінен екіншісіне масса тасымалын ескере отырып, контактілі өзара әрекеттесу модельдерін құру;

- трибохимия және трибомеханика тәсілдерін біріктіру (байланыста болған күрделі күйдің химиялық реакциялардың жүруіне әсерін есепке алу);

- үйкеліс беттеріндегі физикалық, механикалық және химиялық процестерді басқару әдістерін әзірлеу;

- үйкеліс өзара әрекеттесу процестерінің ағымында, әсіресе наноқұрылымды материалдар үшін бет геометриясының рөлін зерттеу (оның кедір-бұдырлығы мен кедір-бұдырлығы параметрлері);

- фрикциялық өзара өзара әрекеттесу процестерін көп масштабты модельдеуді дамыту;

- ионды-плазмалық технологияларды дамыту;

- нанотехнологияларды пайдалана отырып, майларға арналған қоспаларды әзірлеу;

- орнатылған және портативті жүйелерді қоса алғанда, трибодиагностика және трибомониторинг құралдарын дамыту;

- тірі заттардың буындарындағы үйкеліс пен тозуды, сондай-ақ тістің тозуын зерттеу.

Трибологияны дамытудағы маңызды фактор микро - және нано-зерттеулерді жүргізуге арналған жаңа жабдықты, материалдардың триботехникалық қасиеттерін зерттеуге арналған сынақ машиналарын, жұқа беткі қабаттарды (және беттердің өздерін), майлау майларына жоғары тиімді қоспаларды зерттеуге арналған жабдықтар мен аспаптарды әзірлеу және пайдалану болып табылады.

Машиналардың үйкелісі мен тозуына қарсы күрес үйкеліс, тозу және майлаудың теориялық негіздерін кешенді зерттеуді, машиналарды жобалау кезінде үйкеліс түйіндерін есептеудің инженерлік әдістерін жетілдіруді, жаңа материалдар жасауды, сондай-ақ үйкеліс тораптары мен олар үшін материалдар жасаудың жаңа принциптері мен жаңа технологияларын жасауды, үйкеліс саласында жоғары білікті мамандар даярлауды талап етеді.