Практическое занятие № 5

Механизм изнашивания металлических поверхностей. Явления и процессы при трении и изнашивании

Цель: изучение процессов при работе сопряженных пар и причин изнашивания.

Задание: Классифицировать процессы, происходящие при взаимодействии поверхностей трения. Описать изменения на поверхности трения, которые вызваны различными факторами.

Ход занятия Изучить теоретический раздел методических указаний. Оформить отчет.

Требования к отчетным материалам. Отчет должен быть оформлен в соответствии с заданием.

Рекомендации по выполнению задания. Для анализа выделим три явления:

1. Взаимодействие поверхностей трения. Оно может быть механическим и молекулярным, которое проявляется в виде адгезии и схватывания.

2. Изменения, происходящие в поверхностном слое металла, могут быть вызваны:

Деформацией, как упругой, так и пластической, что может приводить к разрыхлению структуры, упрочнению вследствие наклепа, избирательному изнашиванию и т.д.;

Влиянием повышения температуры, что может вызывать рекристаллизацию, растекание металла или его отдельных составляющих, активизацию диффузии и т.д.;

Химическим действием среды, что может приводить к образованию оксидных пленок, а также пленок химических соединений, что предохраняет поверхность от схватывания (положительное влияние); насыщению поверхностей отдельными элементами, коррозии.

3. Разрушение поверхностей.

При взаимодействии поверхностей трения в зависимости от условий может происходить:

упругое контактирование, обеспечивающее минимальную интенсивность износа

пластическое деформирование, которое приводит к увеличению интенсивности износа на несколько порядков

микрорезание, которое относится к недопустимым механизмам изнашивания, т.к. вызывает интенсивное разрушение поверхностного слоя.

Элементарные виды разрушения поверхностей трения следующие:

микрорезание с образованием микростружки,

царапание – происходит в результате перемещения в стороны и подминания материала при движении (скольжении, перекатывании) частицы;

отслаивание (диспергирование);

выкрашивание – образование ямок в результате отделения частиц материала;

схватывание при трении (вследствие действия молекулярных сил) - может приводить к разрушению поверхностных пленок или глубинному вырыванию;

перенос материала;

заедание и задир.