Практическое занятие 7

Виды и характеристики изнашивания

Цель: Установить, какие бывают разновидности изнашивания, а также его характеристики

Задание: Классифицировать виды изнашивания, более подробно охарактеризовать какой – либо из них (по заданию преподавателя), привести примеры деталей (узлов), работающих в условиях определенного вида изнашивания. Если возможно, предложить меры по предупреждению и уменьшению изнашивания.

Требования к отчетным материалам: Отчет должен содержать классификацию видов изнашивания, описание особенностей конкретного вида изнашивания.

Ход занятия: Изучить теоретический раздел методических указаний, получить задание. Оформить отчет.

Рекомендации по выполнению задания: Изнашивание – процесс, износ – его результат.

Основные характеристики изнашивания:

скорость изнашивания (отметить, что это такое, как ее определяют, единицы измерения; чем различаются мгновенная и средняя скорость изнашивания),

интенсивность изнашивания (отразить, что это такое, как ее определяют, единицы измерения; чем различаются мгновенная и средняя интенсивность изнашивания).

Детали, подвергающиеся изнашиванию, подразделяют на две группы:

1. детали, образующие пары трения (подшипники скольжения и качения, зубчатые передачи и пр.)

2. детали, изнашивание которых вызывает рабочая среда (жидкость, газ и т.п.)

На первом занятии рассматривают характерные виды изнашивания деталей первой группы. К ним относятся: 1. абразивное (твердыми частицами, попадающими в зону контакта), 2.адгезионное, 3. водородное, 4. окислительное, 5. усталостное, 6. фреттинг-процесс (фреттинг-коррозия) 7. вследствие диспергирования.

На втором занятии рассматриваются типичные виды изнашивания деталей второй группы: 1. абразивное (истирание почвой); 2. гидро- и газоабразивное, 3. гидро- и газоэрозионное, 4. кавитационное, 5. коррозионномеханическое изнашивание.

При изучении материала выделить следующие виды изнашивания, указать их характерные особенности, привести примеры

1.Механическое – изнашивание в результате механических воздействий;

2.Абразивное – механическое изнашивание в результате режущего или царапающего действия твердых тел или частиц.

3.Гидроабразивное (газоабразивное) изнашивание – с участием жидкости или газа.

4.Усталостное изнашивание – может происходить как при качении, так и при скольжении, при длительном нагружении переменными по величине и направлению усилиями.

5.Кавитационное изнашивание – происходит при движении твердого тела относительно жидкости вследствие явления кавитации.

6.Изнашивание при фреттинге.

7.Изнашивание при заедании.

8.Коррозионно-механическое изнашивание – происходит в сопровождении коррозионного разрушения под действием окружающей среды.

9.Окислительное изнашивание

10. Изнашивание при фреттинг-коррозии.

11. Электроэрозионное изнашивание.

12. Термическая усталость