Практическое занятие №8.

Виды пар трения и узлов трения

Цель: Установить разницу между понятием пара трения и узел трения, изучить их виды.

Задание: Классифицировать пары трения и узлы трения. Привести конкретные примеры.

Ход занятия: Изучить теоретический раздел методических указаний. 28 Выполнить отчет.

Рекомендации по выполнению задания: В узлах трения мощность подводится через подвижный элемент, а преобразуется в работу на неподвижном. В паре, образованной скользящими поверхностями, имеющими разные твердость и размеры поверхностей трения можно различить два случая, связанные с расстановкой материалов пары:

Если подвижный элемент имеет более высокую твердость и большую рабочую площадь, чем неподвижный, то такая пара называется прямой парой трения. Нп > Нн; Sп > Sн,

Пара, у которой изменены оба отношения, называется обратнойпарой трения Нп < Нн; Sп < Sн,

Пара, у которой изменено только одно соотношение, называется или обратной парой по материалам, Нп < Нн , Sп > Sн, или обратной парой по геометрии Нп > Нн; Sп < Sн .

Все пары встречаются в реальных конструкциях узлов машин.

Все узлы трения скольжения делят на два вида:

- узлы трения покоя, в которых сила трения используется для предотвращения относительного перемещения деталей, т.е. в этих сопряжениях имеет место сила трения покоя, они подразделяются на:

▪ соединение двух деталей, в которых не допускается относительное перемещение (соединение с натягом, заклепочные и др.) и передачи, в которых передаваемый момент (сила) ниже по значению момента силы трения покоя (передачи фрикционные и с гибкой связью, транспортирующие устройства, ведущие и тормозные колеса и др.);

▪ узлы трения, в которых реализуются силы трения покоя и допускающие кратковременные относительные скольжения деталей (сцепления, тормоза).

- узлы трения, в которых происходит относительное перемещение (скольжение) деталей, т.е. в этих сопряжениях детали работают в условиях трения скольжения; делятся на две группы:

▪ узлы трения многократного действия (подшипники скольжения, уплотнения, направляющие, кривошипно-шатунные и кулачковые механизмы, качающиеся и скользящие опоры, передачи винт-гайка и др.);

▪ сопряжения однократного действия (направляющие при спуске судов, запуске ракет и др.). Это касается низших кинематических пар, в которых контакт осуществляется по площади. Для высших кинематических пар (в которых контакт осуществляется по линии или в точке) следует применять сочетание материалов «твердый – твердый».