Практическое занятие №7.

Определение класса износостойкости материала

Цель: научиться определять класс износостойкости материала.

Задание: Задание включает вид узла трения и материал, из которого он изготовлен. Требуется, исходя из условий задания, определить класс износостойкости.

Требование к отчетным материалам: Отчет должен содержать цель работы, краткие теоретические сведения, задание, расчет, вывод.

Ход занятия: Изучить теоретический раздел методических указаний. Получить задание у преподавателя. Произвести необходимые расчеты. На основании таблиц приложения определить класс износостойкости.

Рекомендации по выполнению задания: Детали узлов трения в зависимости от их функционального назначения изготавливают из износостойких, антифрикционных и фрикционных конструкционных материалов. Антифрикционность –собирательная качественная характеристика совокупности свойств материала, обеспечивающих его нормальную работу в условиях трения. Антифрикционность материала определяется главным образом коэффициентом трения, несущей способностью, износостойкостью и теплостойкостью. При наиболее благоприятном сочетании указанных факторов достигается высокая антифрикционность материала.

Одним из главных требований к материалу пары трения является его износостойкость применительно к заданным условиям эксплуатации. Износостойкость может быть оценена показателем износостойкости И, который изменяется в пределах от 10 до 1013. Для отнесения изделия к определенному классу его износостойкость представляют в показательной или логарифмической форме

И = α k ⋅ 10K, lgИ = К + lgα k, где 1≤ α k

где 1≤ α k соответственно мантисса логарифма 0 ≤ lgα < k а характеристика логарифма К – целое число, обозначающее класс износостойкости.

Устанавливаются десять классов износостойкости – от 3 до 12 класса включительно. Нижняя граница И в каждом классе не входит в его состав. Каждый класс износостойкости разбивается на пять разрядов.

Отнесение к определенному классу разряду производят в соответствии со справочными таблицами.

Для обозначения класса износостойкости устанавливается буквенноцифровой символ, в котором первые два места занимают прописные буквы КИ, далее следует обозначение номера класса цифрами от 3 до 12 и после косой черты – цифры от 1 до 5, соответствующие номеру разряда в данном классе. Для групп каждого класса износостойкости характерны определенные виды контактного взаимодействия поверхностей трения: для классов 12- 6 – упругое взаимодействие (упругое и упругопластическое взаимодействие); для классов 5-4 – пластическое; для класса 3 – микрорезание. При проектировании узла трения и выборе материала необходимо стремиться к обеспечению упругого взаимодействия поверхностей трения, при котором интенсивность изнашивания значительно меньше, чем при пластическом.