Практическое занятие №9.

Материалы триботехнического назначения.

Цель: Изучить классификацию материалов для триботехники

Задание: Ознакомиться с различными группами материалов, работающих в условиях трения.

Требования к отчетным материалам. Отчет должен содержать подробную классификацию материалов по группам.

Ход занятия. Изучить теоретическую часть методических указаний, написать отчет.

Рекомендации по выполнению задания. При изучении триботехнических материалов следует учесть, что их классификация может осуществляться по ряду признаков:

- По общим свойствам

износостойкие (материалы с высокой твердостью поверхности)

антифрикционные  фрикционные

- По составу

черные (стали и чугуны)

сплавы на основе цветных металлов – медные, алюминиевые, цинковые, на основе олова и свинца и пр.

неметаллические (материалы на основе полимеров, керамика)

композиционные материалы

- По методу придания формы

деформируемые

литейные

спеченные

4. По функциональным свойствам (например, сплавы, устойчивые к изнашиванию в условиях динамических нагрузок; сплавы, обладающие высокой контактной выносливостью; кавитационно-стойкие материалы; сплавы, устойчивые к изнашиванию в агрессивных средах и т.д.).

5. Наплавочные материалы: к ним относятся материалы в виде электродов, проволоки, порошков, которые применяют для создания на поверхности изделий достаточно толстых слоев с целью восстановления изношенных деталей (восстановительная наплавка) и для повышения свойств поверхностей изделий (износостойкая и антикоррозионная наплавка).