Практическое занятие №13.

Сплавы на основе цветных металлов триботехнического назначения.

Цель: Изучить различные группы сплавов на основе цветных металлов, применяемых в узлах трения.

Задание: Ознакомиться с классификацией и маркировкой, свойствами и применением цветных сплавов

Требования к отчетным материалам: Отчет должен содержать общую классификацию сплавов, а также подробное описание конкретной группы сплавов, предложенной преподавателем в качестве задания.

Ход занятия: Изучить теоретический раздел методических указаний. Оформить отчет.

Рекомендации по выполнению задания: Классифицировать сплавы необходимо по основному компоненту – на основе меди, алюминия, цинка, олова, свинца. Затем приводится более подробное деление внутри каждой группы:

1. Сплавы меди делятся на латуни, в которых основным легирующим элементом является цинк, и бронзы. Легированные латуни и бронзы имеют в своем составе различные легирующие элементы, влияющие на их механические, технологические, эксплуатационные свойства;

2. Сплавы на основе алюминия делятся на алюминиево-никелевые и алюминиево-оловянные;

3. Сплавы антифрикционные на основе легкоплавких металлов делятся на оловянные и свинцовые баббиты (по основному металлу), более подробное деление осуществляется в соответствии с присутствующими в составе легирующими элементами.

Цветные сплавы широко применяются при изготовлении подшипников (опор) скольжения. Антифрикционность обеспечивают следующие свойства: высокая теплопроводность; хорошая смачиваемость смазочным материалом; способность образовывать на поверхности защитные пленки мягкого металла; хорошая прирабатываемость, основанная на способности материала при трении легко деформироваться и увеличивать площадь фактического контакта, что приводит к снижению местного давления и температуры на поверхности подшипника.

По структуре можно выделить два типа сплавов: с мягкой матрицей и твердыми включениями; с твердой матрицей и мягкими включениями.

При описании конкретной группы материалов по заданию преподавателя необходимо привести химический состав, свойства, достоинства и недостатки сплавов. Охарактеризовать структуру сплава (в общем) с выделением мягких и твердых структурных составляющих. Привести области применения сплавов в узлах трения. При необходимости воспользоваться справочной литературой (таблицами приложения).