С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН

УНИВЕРСИТЕТІ

Химия кафедрасы

Пән: Статистикалық талдау әдістері

№7 Дәріс: «Жартылай микроанализге (полумикроанализ) арналған құралдар мен ыдыстар»

Лектор: Қантай Нұрғамит, PhD

Өскемен 2023 ж.

Жартылай микроанализге (полумикроанализ) арналған құралдар мен ыдыстар

Жартылай микроанализге (полумикроанализ) арналған құралдар мен ыдыстар Сапалық микроанализ үшін ыдыстар мен құралдардың негізгі түрлері мынандай: пробиркалар, капиллярлық түтікшелер (пипеткалар), реактивтерге арналған ыдыстар, шыны таяқшалар, колбалар, стакандар, табақшалар, тигельдер, тамшылатқыш пластинкалар, өлшеуіш және заттық шынылар, келілер (ступки), фарфорлы үшбұрыштар, пинцеттер, тигельді қысқыштар, су жылытқышы, жалындар, электрлік плиткалар, центрифугалар, қол лупасы мен микроскопты жиі қолданады. Пробиркалар. Көптеген аналитикалық тәжірибелерді пробиркаларда жасайды. Пробиркалардың екі түрін қолданады: конус тәрізді-центрифугирлеу үшін және цилиндрлік. Жартылай микроанализде центрифугалық пробиркалармен (сурет 1а) жұмыс істегенде, центрифугирлеуден алынған тұнбаны ерітуге және жууға қиын болып келеді, бірақ мұндай пробиркалардан тұнбаның сипатын (түсін, кристалдығын және т.б) анықтағанда жақсы байқалады. Центрифугалық пробиркаларды тек қана центрифугирлеу үшін қолданбайды, сонымен қатар қарапайым химиялық реакцияларды орындауға болады. Цилиндрлық пробиркалардың (сурет 1ә) ұзындығы 50 - 80 мм.

Жалпы аналитикалық операцияларының орындалуы. Қыздыру. Ерітінділерді колбада, стаканда, табақшада және пробиркада қыздырады. Колбалар мен стакандарды ашық жалында қыздыруға болмайды. Қыздыруды газ жалынында асбестелген торға стакан немесе колбаны қойып қыздырады. Ыдыстың сырты құрғақ болуы керек, өйткені ол сынып қалуы мүмкін. Егер сұйықтықтың құрамында тұнба болса, онда қоспаны араластыра отырып қыздырады. Сұйықтығы бар пробирканы от жалынында немесе сулы қыздырғышта қыздыруға болады. Пробирканы қыздырған кезде алдымен пробирканың қабырғасын отқа қыздырып алады. Қыздырған уақытта пробирканың ауызын қасындағы кісілерге қарай бағыттауға болмайды. өйткені, қайнаған сұйықтық (қышқыл, сілті) шашырауы мүмкін. Анализ кезінде ерітінділердің көлемін азайту немесе құрғағанша буландыру қажет болады. Буландыруды көбіне асбестелген торда немесе сулы қыздырғышқа салынған фарфор табақшасын қолданады.

Тұндыру. Сапалық анализде тұндыру әдістерін бөлу, анықтау үшін жиі қолданады. Тұндыруда тұнбаға түсетін қосылыстың түсіне, пішініне назар аудару қажет. Тұнбаларды кристалдық және аморфты деп бөледі. Кристалдық тұнбаларды сыртынан қараған кезде, ұсақ немесе ірі түйіршік болып көрінеді, ал микроскоппен қарағанда кристалдардың әртүрлі пішіндерін байқауға болады. Кристалдық тұнбалардың өсуін тездету үшін сұйықтықты шыны таяқшамен дұрыстап араластырады. Кристаллдық тұнбалар оңай центрифугирленеді (мысалы, BaSO4, КНС4Н4О6 т.б ). Аморфты тұнбалар реактивті құйған кезде лезде түзіледі, бірақ ыдыстың түбіне жәй тұнады және қиын центрифугирленеді. Олар коллоидты ерітінділер түзуге бейім, сондықтан оларды электролиттің қатысында тұндырып, қыздырады, бұл кезде олар коагуляцияланады. Аморфты тұнбалар сыртқы түріне қарай ұнтақ тәрізді (BaCO3), ірімшік тәрізді (AgCl), қоймалжың (Fe(OH)3) болып келеді. Ұнтақ тәрізді тұнбалар жай тұнады және сүзгіден жеңіл өтеді. Микроскоппен қараған кезде ұсақ дәндер болып көрінеді. Сапалық анализде иондарды екі мақсатта тұндырады: ионды ашуға немесе ерітіндінің құрамындағы бір немесе бірнеше иондарды басқалардан бөлу үшін. Бірінші жағдайда бір тамшы реактивтен сол ионның барын немесе жоғын байқауға болады. Екінші жағдайда, керісінше жасалынатын реакция толықтай өтуі қажет. Бір ионнан екінші ионды айыру үшін алдымен ионның барына көз жеткізу керек. Ол үшін зерттелетін ерітіндінің 2-3 тамшысына бірнеше тамшы реактивті құяды. Берілген реактив шынымен де тұнба түзе алатын болса, онда оны зерттелетін ерітіндіге толық тұнба түзілуге қажетті мөлшерді құяды. Негізінен тұндыруды ыстық ерітіндіде орындайды, өйткені температураның жоғарылауы тұнбаның іріленуіне әкеледі. Мұндай тұнбаларды сүзгенде немесе центрифугирлегенде жеңіл бөлінеді. Негізінен тұндыруды мынандай жағдайда өткізеді: 2-3 мл зерттелетін ерітіндіні центрифугирлеу үшін пробиркаға немесе стаканға құяды, реакцияны өткізу жолымен танысқаннан кейін, оның ортасын (қышқылдық, сілтілік, бейтарап) және температурасын келтіреді. Реакция ортасын индикатор қағазбен қарайды, ол үшін шыны таяқшаны ерітіндіге батырып, қағаздың шетіне жағады. Қажет болған жағдайда ерітіндіні 10-15 мин қыздырып, араластыра отырып тұндырғышты құяды. Центрифугирлеу. Жартылай микроанализде ерітіндідегі тұнбаны центрифугирлеу әдісі арқылы бөледі. Центрифуганың екі түрі бар: механикалық және электрлік центрифуга. Центрифугамен жұмыс істеген кезде келесі ережелерді сақтау қажет: 1.Центрифугирлеу үшін бірдей мөлшердегі және формадағы пробирканы қолданады. 2. Сұйықтықты пробиркаға құйғанда , оның деңгейі 6-7 мм төмен болу қажет 3. Центрифуганың қарама - қарсы гильзалардың салмақтары бірдей болуы қажет. Гильзаның жүктемесі әртүрлі болған жағдайда , центрифуга дұрыс жұмыс жасамайды. 4. Пробиркаларды екі қарама – қарсы гильзаға қойып, центрифугирленеді. Механикалық центрифуганы қолданған кезде рукояткасын жайлап айналдыра бастайды. Электрлік центрифугада алдымен қақпағын жауып, токты қосады және реостаттың ручкасын жайлап айналдырады. 5. Механикалық центрифугада центрифугирлеуді аяқтағаннан кейін жай жылдамдықпен тоқтату керек. Электрлік центрифуга тоқтамастан бұрын реостаттың ручкасын жайлап 1–2 мин өзінің қалпына әкеледі. Центрифуга тоқтағаннан кейін , қақпағын ашып, пробирканы алады.

Аналитикалық зертханада жұмыс жасау үшін, аналитикалық таразыдан басқа, дәл өлшейтін ыдыстарды қажет етеді, олар: бюреткалар, градуирленген түтіктер және өлшеуіш колбалар. Бюреткалар мен түтіктер (пипеткаларды) 1 мл және одан да көп мөлшерлі көлемді өлшеу үшін пайдаланады. Әдетте өлшеуіш түтіктен сұйықты өздігінен ағып шығуға мүмкіндік береді. Сыйымдылығы 1мл–ден төмен өлшеуіш түтіктердегі сұйықтарды үрлеп шығару қажет. Өлшеуіш колбаларға сұйықтықты қажетті көлемде құяды. Градуирлеу Ерітінділердің көлемін дәл нақты өлшеу үшін өлшегіш ыдыстарды градуирлеу қажет. Ыдысты градуирлеу үшін, яғни оның нақты көлемін анықтау үшін, оған құйылған су көлемінің массасын анықтап, алынған өлшемді судың тығыздығына бөлу қажет. Ыдыстарды градуирлеу 25ºС температурадан ауытқыған жағдайда пайдаланған тиімді. Себебі осы температурада градуирлеуді жүргізеді. Шыны сұйықтыққа қарағанда көлемінің ұлғаюы мен кішірейуі аз болып келеді, сондықтан температураға байланысты шыны ыдыста сұйықтық көрсетілген көлемнен үлкен немесе кіші болуы мүмкін.

Өлшеуіш ыдыстарды айтқан кезде, өлшейтін көлемнің дұрыстығы мен өлшеу қайталанылымдылығының айырмашылығын білу қажет, қандай да бір өлшеуіш ыдыс арқылы алынған көлемнің дұрыстығын анықтау үшін максимальді жіберген қателікпен немесе жіберілген ауытқулармен көрсетіледі. Қайталанылымдылық бюретканың немесе колба мен пипетканың белгісіне дейін дұрыс толтырылған белгісі. 44-кестеде берілгендей өлшеуіш ыдыстар үшін ауытқулардан мысалдар келтірілген. Аналитикалық зертханада әдетте қолданатын арзан бағалы құралдар, бұл талаптарға сай келмейді және екі есе ауытқулар жібереді. Кестеде берілген ауытқулар максимал қателіктің жіберген абсолюттік мәнін көрсетеді. Мысалы, бюретканың сыйымдылығы 50 мл, жіберілетін ауытқуы 0,05 мл, сондықтан бюреткадан шыққан көлем өлшемінің абсолюттік қателігі 0,05 мл. Егер осы бюреткіден 40 мл құйылған болса, максимал жіберілетін салыстырмалы максималды қателіктің мәні пайызбен анықталғанда мынаған тең болады. 0,5 мл 40,00 ·100 = 0,125 % Сыйымдылығы 50,0 мл көлемдегі бюретканың көлемін өлшеудің абсолюттік қателігінің мәні ±0,02 мл тең. Бюреткада көрсетілген мән әр кезде екі рет алынады, сондықтан жалпы абсолюттік қателіктің өлшемі ±0,04мл. Абсолюттік қателік әр көлемге де бірдей, ал салыстырмалы қателік әртүрлі болады. Мысалы, сыйымдығы 50мл бюреткадан 10,00 және 40,00 мл көлемін өлшеудегі салыстырмалы қателігі төмендегі теңдіктермен анықталады және олар әртүрлі болады.